Бланк инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу ООО «ТЕАМ»

Раздел 1. Источники выделения загрязняющих веществ

| Наимен-е цеха | № уч. | Наименование участка | № ИВ | Наименование источника выделения (ИВ) | № режима (стадии) ИВ | Время работы ИВ в режиме (стадии) |  | Кол-во ИВ под одним номером | Вредное вещество |  | Количество 3В, отходящих от ИВ |  |  | № очистного оборудования | № ИЗА, в который поступают вредные вещества от ИВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В сутки | Всего за год |  | код | наименование | В каждом режиме |  | Всего (т/год) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |
| Теплоэлектро станция (ТЭС) | 1 | Когенерзцион- ная установка | 1 | Когенерационный модуль №1 | 2 | 24 | 7600 | 1 | 0301 | диоксид азота | 0,8794 | 24,0604 | 24,0604 |  | 0026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 0337 2732 0328 0330 1325 0703 | оксид азота оксид углерода углеводороды сажа диоксид серы формальдегид бенз(а)пирен | 0,1241 1,1983 0,5208 0,0096100 0,1756 0,0051 0,0000004 | 3,3954 32,7855 12,4629 0,2627 4,8044 0,1163 0,00001 | 3,3954 32,7855 12,4629 0,2627 4,8044 0,1163 0,00001 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Когенерационный модуль №2 | 2 | 24 | 7600 | 1 | 0301 0304 0337 2732 0328 0330 1325 0703 | диоксид азота оксид азота оксид углерода углеводороды сажа диоксид серы формальдегид бенз(а)пирен | 0,8794 0,1241 1,1983 0,5208 0,0096 0,1756 0,0051 0,0000004 | 24,0604 3,3954 32,7855 12,4629 0,2627 4,8044 0,1163 0,00001 | 24,0604 3,3954 32,7855 12,4629 0,2627 4,8044 0,1163 0,00001 |  | 0027 |  |
|  |  |  | 1 | Когенерационный модуль №3 | 2 | 24 | 7600 | 1 | 0301 0304 0337 2732 0328 0330 1325 0703 | диоксид азота оксид азота оксид углерода углеводороды сажа диоксид серы формальдегид бенз(а)пирен | 0,8794 0,1241 1,1983 0,5208 0,0096 0,1756 0,0051 0,0000004 | 24,0604 3,3954 32,7855 12,4629 0,2627 4,8044 0,1163 0,00001 | 24,0604 3,3954 32,7855 12,4629 0,2627 4,8044 0,1163 0,00001 |  | 0028 |  |
|  | 2 | Ремонтные мастерские | 1 | Сверлильный станок | 1 | 0,5 | 50 | 1 | 0173 | пыль металлическая | 0,00044 | 0,00008 | 0,00008 |  | 6029 |  |
|  |  |  | 1 | Заточной станок | 1 | 0,5 | 35 | 1 | 0123 2930 | пыль металлическая пыль абразивная | 0,0016 0,0012 | 0,0002 0,00015 | 0,0002 0,00015 |  | 6030 |  |
|  | 3 | Маслохозяй-ство | 1 | Емкости хранения масла | 2 | 24 | 8760 | 4 | 2735 | пары масла | 0,000429 | 0,000297 | 0,000297 |  | 0031 |  |
|  | 4 | Завоз материалов | 1 | Автомобили | 1 | 1 | 252 | 1 | 0301 0304 0330 0337 2704 0703 | диоксид азота оксид азота диоксид серы оксид углерода углеводороды (бензин) бенз(а)пирен | 0,0000107 0,0000017 0,0000022 0,00057 0,00007 ЗЕ-10 | 0,00001 0,000002 0,000002 0,000468 0,000058 2Е-10 | 0,00001 0,000002 0,000002 0,000468 0,000058 2Е-10 |  | 6032 |  |